|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  09.04.01  Информатика и вычислительная техника

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 09.04.01/05 Современные интеллектуальные

программно-аппаратные комплексы

ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

| Тип практики | Преддипломная практика |
| --- | --- |

| Название предприятия | НУК ИУ МГТУ им. Н.Э.Баумана |
| --- | --- |

| Студент группы ИУ6-41М |  |  | И.С. Марчук |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Руководитель практики от МГТУ им. Н.Э. Баумана |  |  | С.В. Ибрагимов |
|  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

Оценка  _________________________

2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ЗАДАНИЕ

на производственную практику

по теме __Разработка принципиальной схемы платы управления беспроводной клавиатуры________________

_______________________________________________________________________________________________

Студент группы     ИУ6-41М

_________________________Марчук Иван Сергеевич_______________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки  09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа  09.04.01/05 Современные интеллектуальные программно- аппаратные

комплексы

Тип практики Преддипломная практика

Название предприятия  НУК ИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана_______________________

Техническое задание 	разработать принципиальную схему платы Bluetooth клавиатуры на микроконтроллере CH582M, питающейся от литий-полимерного аккумулятора. Предусмотреть механизмы защиты аккумулятора, зарядки, а также стабилизации питания.

____________________________________________________________________________________________

Оформление отчета по практике:

Отчет на 15-25 листах формата А4 должен включать титульный лист, оглавление, введение, несколько глав, заключение и список использованных источников.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

____________________________________________ нет_________________________________________________

Дата выдачи задания « 07 »  февраля  2025 г.

| Руководитель практики |  | 07.02.2025 | С.В. Ибрагимов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Студент |  | 07.02.2025 | И.С. Марчук |
|  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 15 страниц, 23 рисунка, 3 таблицы, 21 источник.

ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ_АККУМУЛЯТОР, ЛИТИЙ-ИОННЫЙ_АККУМУЛЯТОР, ПИТАНИЕ _ПОРТАТИВНЫХ_УСТРОЙСТВ, ПИТАНИЕ_МИКРОКОНТРОЛЕЕРОВ, ЗАРЯДКА_ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ, КОНТРОЛЛЕР_ЗАРЯДА_АККУМУЛЯТОРА, ЗАЩИТА_АККУМУЛЯТОРА, BUCK_BOOST_ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.

В данной работе рассматриваются вопросы питания устройств с напряжением 3.3В от литий-полимерного (LiPo) аккумулятора. А также способы защиты и принципы заряда литий-полимерного аккумулятора

Литий-полимерные аккумуляторы широко применяются в портативной электронике благодаря высокой энергоемкости, малому весу и возможности выпуска в различных форм-факторах. Однако их нестабильное выходное напряжение (от 4.2 В в заряженном состоянии до 2.5–3.0 В при разряде) требует использования специализированных схем стабилизации питания.

Цель работы – подобрать оптимальные компоненты для питания микроконтроллерных устройств с напряжением 3.3 В от LiPo аккумулятора. Для этого проводится анализ принципов работы LiPo аккумуляторов, схем их зарядки и защиты, а также методов преобразования напряжения.

ОГЛАВЕНИЕ

TODO ОБОЗНАЧЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5

Введение	6

1 Принципы устройства литий-ионного полимерного аккумулятора	8

1.1 Характеристики нормальной работы литий полимерного аккумулятора	10

1.2 Алгоритм заряда литий полимерного аккумулятора	12

2 Зарядные контроллеры для литиевых аккумуляторов	13

2.1 Критерии оценивания контроллеров зарядки	13

2.2 Анализ популярных контроллеров заряда литий-полимерного аккумулятора	14

2.2.1 Контроллер заряда TP4056/TC4056 один из самых популярных на рынке	14

2.2.2 Контроллер заряда MCP73831 компактность и простота	16

2.2.3 Контроллер заряда BQ24032 расширенные функции	18

2.2.4 Контроллер заряда MAX1555/MAX1551 с аппаратной поддержкой USB	20

2.2.5 Контроллер заряда STC4054	21

2.3 Сравнение контроллеров заряда	23

3 Защита литиевых аккумуляторов от переразряда	26

3.1 Виды защит литий полимерного-аккумулятора от переразряда	26

3.2 Анализ популярных внешних схем защиты аккумуляторов от переразряда	28

3.2.1 Популярная связка контроллера DW01 и транзистора 8205A	28

3.2.2 Контроллер защиты FS312F-G	30

3.2.3 Контроллер защиты BQ297xx	31

3.4 Сравнение контроллеров защиты аккумулятора	32

3.4.1 Транзисторы для использования совместно с чипами защиты (MOSFETs)	33

4 Стабилизация напряжения для питания 3.3В	35

4.1 Понижение напряжения с помощью диода	35

4.2 Последовательная цепь из повышающего и понижающего преобразователей	37

4.3 «Buck-Boost» стабилизатор	37

4.3.1 Стабилизатор TPS63802	38

Заключение	41

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	42

TODO ОБОЗНАЧЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

LiPo аккумулятор — литий-ионный полимерный аккумулятор;

Buck, Down — понижающий преобразователь напряжения;

Boost, Up — повышающий преобразователь напряжения;

Buck-Boost — это тип преобразователя постоянного тока в постоянный, который имеет величину выходного напряжения, которая либо больше, либо меньше величины входного напряжения;

Микроконтроллер — микросхема для программного управления электронными устройствами;

Зарядный контроллер — электронная схема, предназначенная для управления процессом заряда аккумулятора;

Чип, интегральная схема (ИС), микросхема — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус;

Преиферийное устройство — устройство, находящееся вне обозначенной зоны или блока;

Обвязка — это набор внешних электронных устройств, необходимых для обеспечения микроконтроллера напряжением питания и тактирующим сигналом для работы ядра;

Стабилизатор напряжения — электронное устройство, имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки;

USB — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике;

Отладочная плата — это печатная плата со встроенными микроконтроллерами, предназначенная для диагностики и оценки работы компонентов.

Введение

1. Цель работы

2. Актуальность разработки Bluetooth-клавиатуры

3. Краткий обзор функционала и требований к схеме

Актуальность

Современные портативные электронные устройства широко используются в самых разных сферах – от бытовой электроники до промышленного оборудования. Одним из ключевых требований к таким устройствам является компактность, энергоэффективность и автономность работы.

На сегодняшний день наиболее популярным источником питания для портативных устройств является литий-полимерный (LiPo) аккумулятор, обладающий высокой энергетической плотностью, малым весом и возможностью выпуска в различных форм-факторах. Эти свойства делают его предпочтительным выбором по сравнению с другими видами аккумуляторов.

При этом большое количество современных микроконтроллеров и их периферийных устройств питаются от напряжения 3.3 В, что требует применения специальных схем для преобразования нестабильного выходного напряжения аккумулятора в стабильное питающее напряжение. Оптимальный выбор таких схем позволяет увеличить время автономной работы устройства и повысить его надежность.

Цель работы

Цель данной работы – подобрать оптимальные компоненты для питания устройства с напряжением 3.3 В от литий-полимерного аккумулятора.

Задачи работы

- Изучить устройство литий-полимерного аккумулятора, а также принципы его заряда и разряда;

1 Управляющий микроконтроллер CH582M

Рисунок 1 – Внешний вид микроконтроллера CH582M слева, распиновка корпуса справа

В разрабатываемой схеме в качестве управляющего микроконтроллера выбран CH582M от компании WCH [CH583 datasheet [Электронный ресурс]. URL: https://wch-ic.com/downloads/CH583DS1_PDF.html (Дата обращения: 10.02.2025);], поддерживающий на аппаратном уровне интерфейсы Bluetooth и USB.

Микроконтроллер имеет напряжение питания от 2.3 до 3.6В. Он может потреблять до 22мА в самом не энергоэффективном режиме во время передачи данных по Bluetooth. И не менее 0.2uA в спящем режиме со всей отключенной периферией. Микроконтроллер оснащен встроенным приёмопередатчиком работающим на частоте 2.4GHz.

Рисунок – Структурная схема питания периферии микроконтроллера CH852M

Микроконтроллер имеет встроенный DC-DC преобразователь, понижающий до 1.3В напряжение, питающее внутреннюю периферию (VDCID и VDCIA на рисунке ). Микроконтроллер содержит встроенные LDO преобразователи напряжения для питания внутренней периферии, когда входное напряжение снижено до 1.3В, за счет меньшего падения на LDO стабилизаторах энергопотребление контроллера падает в 2 раза. DC-DC имеет и недостатки, при активации встроенного DC-DC преобразователя необходимо подключение внешней катушки индуктивности и более ёмких конденсаторов что увеличит энергопотребление при запуске.

1.1 Обратная разработка отладочной платы и необходимая обвязка микроконтроллера

Поскольку в официальной документации на микроконтроллер было не много информации о минимальном наборе подключаемой обвязки, я решил изучить устройство отладочной платы, предоставленной производителем, а также документацию на неё. В документации была приведена принципиальная схема отладочной платы [https://github.com/SoCXin/CH583/blob/master/src/EVT/PUB/CH583SCH.PDF].

Рисунок – Фрагмент принципиальной схемы отладочной платы, включающий схему обвязки микроконтроллера

Рисунок – Фотография платы с обозначением компонентов схемы

На плате были опознаны следующие компоненты схемы:

- U2, микроконтроллер CH582M;

- Y1, кварцевый резонатор 32 МГц, формфактор 3.2×2.5×0.7 мм 4 контакта, один из возможных источников тактирования, нужен для запуска;

- Y2, кварцевый резонатор 32.768 КГц, формфактор 3215, 2 контакта, один из возможных источников тактирования, помимо встроенного на 32 КГц;

- E1, антенна выполненная в виде дорожки на плате, окруженная полигоном земли;

- C5, керамический конденсатор 2.2мкФ, метрический типоразмер 1608 (0603), выполняет стабилизацию по питанию аналоговой логики, в документации рекомендуется использовать 1uF поддерживаемый диапазон 0.47uF - 2.2uF (большая емкость даёт большую стабильность работы но увеличивает энергопотребление);

- C6, керамический конденсатор 0.1мкФ, метрический типоразмер 1005 (0402), выполняет стабилизацию по питанию схемы управления DC-DC преобразователем;

- C8, керамический конденсатор 2.2мкФ, метрический типоразмер 1005 (0402), выполняет стабилизацию по питанию.

Кстати, есть рекомендации по проектированию печатной платы, в том числе антенны на плате [https://github.com/SoCXin/CH583/tree/master/src/EVT/PUB].

Элементы обвязки встроенного в микроконтроллер DC-DC преобразователя:

- C7, керамический конденсатор 2.2мкФ, метрический типоразмер 1608 (0603);

- C9, керамический конденсатор 2.2мкФ, метрический типоразмер 1608 (0603);

- L1, катушка индуктивности 22 мкГн, примерные размеры 2.15 на 2.6 мм (рекомендация 10 мкГн согласно документации, допустимый диапазон 3.3 мкГн - 33 мкГн).

Согласно документации на микроконтроллер если DC-DC преобразователь в микроконтроллере отключен необходимы:

- конденсатор емкостью ≥ 0.1 мкФ, на выводе 1 (VDCID);

- 2 вывод (VSW) необходимо подключить напрямую к 1 (VDCID);

- конденсатор C8, подключенный к выводу 3 (VDD33), следует заменить на конденсатор емкостью ≥ 0.1 мкФ;

- конденсатор C5, подключенный к выводу 33 (VINTA), следует заменить на конденсатор емкостью ≥ 0.47 мкФ, меньший номинал конденсатора снизит энергопотребление.

Рисунок – Подключение отладочных разъёмов и кнопок на принципиальной схеме слева и фотография отладочной платы с подписанными разъемами справа

Помимо основных необходимых компонентов на плате предусмотрены дополнительные разъёмы необходимые для отладки (SWD – порт программирования и UART – порт асинхронной приёмопередачи), а также кнопки BOOT и RST, подтягивающие выводы PB22 и RST к земле (рисунок).

Подтяжка вывода RST к земле вызовет перезагрузку микроконтроллера, этот вывод микроконтроллера имеет встроенный подтягивающий к питанию резистор, поэтому внешний резистор не нужен (также на этот вывод выведен порт PB23, который можно использовать как обычный пор ввода-вывода). В микроконтроллере есть механизм автоматического вызова сигнала Reset при включении.

Подтяжка вывода BOOT к земле используется для включения отладки в реальном времени в микроконтроллере, для этого микроконтроллер при запуске подтягивает вывод Boot к питанию.

Обе кнопки являются опциональными, как и порт UART.

Порт программирования SWD является обязательным в реализации на готовом устройстве, так как необходим для прошивки микроконтроллера, распаянного на плату.

Линия +5В на отладочной плате получает питание от портов USB, затем конвертируется с помощью LDO-стабилизатора XC6219B332MR в напряжение 3.3В, и больше она никак не задействована. Также между стабилизатором и USB линией +5В стоит самовосстанавливающийся предохранитель F1 на 500мА.

Рисунок – принципиальная схема понижения напряжения до 3.3В

CH582M поддерживает подключение до 2х устройств USB, разъём USB A подключен к выводам PB12(U2D-) и PB13(U2D+), USB type-C подключен к выводам PB10(UD-) и PB11(UD+).

Разъём type-C также использует два подтягивающих к земле резистора (R13 и R14) номиналом 5.1К (формфактор 0402) на контактах CC1/CC2 разъёма. Эти контакты используются для определения подключения кабеля и имеют название «Configuration Channel» (CC) [ https://habr.com/ru/companies/ntc-vulkan/articles/496882/ ], в зависимости от того какой стороной ориентирован кабель один из этих контактов может быть индикатором подключения, а другой будет служить для настройки питания, например по протоколу «Power Delivery».

SBU1/SBU2 (Sideband Use) – данные пины являются дополнительными для различных интерфейсов. Для таких интерфейсов, как USB2/3.2 они не используются.

Рисунок – Подключение USB разъёмов на принципиальной схеме

Для того чтобы передавать данные по контактам CC1/CC2 можно замкнуть перемычки R11 и R12. В рамках разрабатываемого устройства это не нужно, поэтому следует использовать только резисторы R13 и R14.

2 Питание от аккумулятора

В проекте будет использован литий-ионный полимерный аккумулятор.

Литий-полимерные батареи имеют жёсткие ограничения по диапазону напряжения [Charging - research and methodology [Электронный ресурс]. URL: https://accubattery.zendesk.com/hc/en-us/articles/210224725-Charging-research-and-methodology (Дата обращения: 12.07.2024);].

Допустимый разряд аккумулятора 3V, при напряжении меньше батарея начинает деградировать. Разряд меньше 2.30V полностью выводит из строя литий-полимерный аккумулятор [Summary Table of Lithium-based Batteries [Электронный ресурс]. URL: https://batteryuniversity.com/article/bu-216-summary-table-of-lithium-based-batteries (Дата обращения: 12.07.2024);].

Перезаряд батареи тоже очень вреден для аккумулятора. При регулярном использовании если аккумулятор заряжается напряжением больше 4.2V, его ёмкость начинает деградировать.

2.1 Защита литиевого аккумулятора от переразряда

Защита аккумулятора от переразряда может быть реализована внутри корпуса аккумулятора, а также на устройстве, питающемся от аккумулятора. В обоих случаях используются защитные контроллеры (PCM-Protection Circuit Module, или PCB-Protection Circuit Board).

При использовании внешних схемы защиты можно проконтролировать пороговое напряжение аккумулятора на самом устройстве и построить схему с более прозрачным процессом заряда, а корпус аккумулятора без платы защиты будет компактнее. В данной работе я буду рассматривать именно второй вариант.

Кстати говоря, у таких чипов защит есть несущественный недостаток, при разрядке аккумулятора ниже определенного порога (1.5V для DW01), контроллер защиты перестаёт работать. То есть если устройство с такой защитой разрядится до минимума (до 2.9V) а затем долго будет находиться в таком состоянии или будет находиться в холоде (например, на улице), аккумулятор может разрядиться до такой степени что его защита перестанет работать, и фактически полностью отключит аккумулятор. В таком случае зарядить аккумулятор можно будет только напрямую специальным зарядным устройством.

Для защиты литиевого аккумулятора я выбрал контроллер защиты FS312F-G.

Рисунок 16 – схема подключения FS312F-G

Компактный контроллер защиты о китайского производителя Fortune Semiconductor Corporation (рисунок 16). На счет него стоит отметить, что в документации приведены подробные графики срабатывания защиты при различных режимах нагрузки и зарядки [

One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection [Электронный ресурс]. URL: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132811/FORTUNE/FS312F-G.html (Дата обращения: 12.07.2024);

].

Приведу остальные характеристики данного контроллера:

- Защита от переразряда 2.9V (восстановление при 3V);

- Паразитный ток разряда аккумулятора составляет до 6 uA и до 0.1uA при сработавшей защите;

- Защита осуществляется с помощью двух N-MOSFET;

- Контроллер выпускается в корпусе SOT-23-6, габариты 2.9 x 2.8 mm;

- Защита от перезаряда 4.25V ± 25mV (восстановление при 4.145V);

- Защита от короткого замыкания работает также как и на DW01 и имеет отсечку по напряжению 120-180 mV;

- Розничная цена в РФ составляет 16 руб.

Рисунок 18 – принципиальная схема слева и внешний вид корпуса сдвоенного транзистора 8205A

Для работы с FS312F-G необходимы N-канальные MOSFET отключающие аккумулятор при переразряде и перезаряде. Я выбрал популярный транзистор 8205A (рисунок 18) от производителя UMV.

Вот его основные характеристики:

- Корпус, габариты SOT23-6, 2.8 x 2.92 мм;

- Сопротивление перехода сток-исток одного транзистора 22 мОм при 5А, 4.5В;

- Максимальное напряжение сток-исток 20В;

- Максимальный ток сток-исток 5А.

2.2 Контроллер заряда литиевого аккумулятора

Рисунок 7 – отладочная плата слева и принципиальная схема обвязки контроллера справа

В качестве контроллера заряда я выбрал контроллер MCP73831. Это очень компактный контроллер заряда от компании Microchip, требующий минимальной обвязки (рисунок 7). Документация включает в себя множество тестов и графиков, демонстрирующих процесс зарядки аккумулятора [

Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers [Электронный ресурс]. URL: https://static.chipdip.ru/lib/283/DOC012283193.pdf (Дата обращения: 12.07.2024);

] а также приводится сильно больше параметров чем, например, в документации у TP4056.

Оснащается всего одним светодиодом, токоограничивающий резистор которого подбирается по входному напряжению, либо на тот же выход (STAT) можно подключить вход микроконтроллера для определения статуса процесса заряда.

Верхняя граница напряжения, подаваемая на аккумулятор, зависит от модели контроллера (4.2V для MCP7383*-2, 4.35V для MCP7383*-3, 4.40V для MCP7383*-4, 4.50V для MCP7383*-5);

Максимальный зарядный ток регулируется резистором I = 1000/R и позволяет устанавливать зарядный ток от 14.5 до 505 mА;

Диапазон входных напряжений находится в пределах от 3.75 до 6V (абсолютный максимум 7V);

Ток, потребляемый контроллером, составляет 200uA и может возрастать до 1.5 mA при зарядке;

Выход «STAT» можно подключить к внешнему микроконтроллеру вместо светодиода если использовать подтягивающий к питанию резистор, во время зарядки контроллер подтянет выход STAT к земле;

Производится в корпусе SOT-23, размеры 2.9 x 2.7мм;

Контроллер подходит для зарядки аккумуляторов от USB если учитывать максимальный зарядный ток USB 2.0 и 3.0;

140р в розничных магазинах РФ.

Рисунок 16 – Отладочная плата зарядки MCP73831 в работе

Для проверки выходных напряжений я использовал отладочную плату с контроллером заряда (рисунок 16). В процессе заряда напряжение на выводе STAT составляло порядка 0.209В, благодаря чему светодиод, подтянутый к питанию, светился, после окончания процесса заряда напряжение на этом выводе составило 3.696В (с учётом того, что микроконтроллер может считывать напряжение на портах ввода-вывода до 4.6В). Из этого можно сделать вывод что STAT можно подключить к микроконтроллеру для отслеживания состояния зарядки.

В качестве обвязки контроллеру заряда требуются следующие элементы:

входной конденсатор 4.7 мкФ;

выходной конденсатор 4.7 мкФ;

резистор настройки тока заряда;

светодиод индикации процесса заряда и резистор 470 Ом.

3 Питание микроконтроллера

Поскольку диапазон напряжения работы аккумулятора (2.7 - 4.2В) не позволяет питать рассматриваемый микроконтроллер (напряжение 2.3 - 3.6В) и дисплей (напряжение 2.4 - 3.3В), стоит задуматься о применении понижающего стабилизатора, но при этом лучше использовать именно LDO стабилизатор, так как в отличие от линейного он даст меньшее падение напряжения, чаще всего находящееся в пределах до 200мВ. Что даст диапазон напряжений для питания от 2.5 до 3.3 вольт.

  - Стабилизация напряжения 3.3В с помощью LDO стабилизатора

Стабилизатор с малым падением напряжения (LDO-стабилизатор) – это тип схемы линейного стабилизатора напряжения постоянного тока, которая может выдавать целевое напряжение даже при входном напряжении питания близком к целевому [

Low-dropout regulator [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Low-dropout_regulator (Дата обращения: 24.12.2024);

].

Рисунок 4 – Структурная схема LDO-стабилизатора напряжения

Регуляторы с низким падением напряжения (LDO) работают так же, как и все линейные регуляторы напряжения. Основное различие между LDO-регуляторами и регуляторами без LDO заключается в их схемотехнике. Вместо схемы с эмиттерным повторителем регуляторы с низким падением напряжения состоят из схемы с открытым коллектором или открытым стоком, где транзистор можно легко вывести в состояние насыщения с помощью доступных регулятору напряжений.

Это позволяет снизить входное нерегулируемое напряжение до целевого напряжения, но разница будет не меньше, чем напряжение насыщения на транзисторе.

3.1.1 Стабилизатор RT9193-33GB

Рисунок 5 – Схема подключения стабилизатора слева, распиновка корпуса справа

Стабилизатор от компании Richtek, имеет заводскую настройку на выходное напряжение 3.3В, есть также и другие модели RT9193 с другим напряжением [

Ultra-Low Noise, Ultra-Fast CMOS LDO Regulator [Электронный ресурс]. URL: https://static.chipdip.ru/lib/728/DOC012728815.pdf (Дата обращения: 24.12.2024);

]. Кстати, стоит учесть, что стабилизатор не устойчив к статическому электричеству.

Рисунок 6 – График падения напряжения на стабилизаторе в зависимости от тока

Его основные характеристики:

- Падение напряжения на транзисторе менее 50мВ при токе 50мА и менее 100мВ при токе 100мА;

- Максимальный рабочий ток 300мА;

- Входное напряжение 2.5-5.5В;

- Пульсации амплитудой до 50 мВ при переключении тока нагрузки с 1 до 250мА;

- Корпус TSOT-23-5;

- Розничная стоимость 22р.

3.1 Расчет падения напряжения на стабилизаторе

Поскольку в схеме питания устройства будет использован понижающий LDO преобразователь, то при расчете потребляемой устройством мощности следует учитывать мощность, рассеиваемую на стабилизаторе.

Для примера возьмем стабилизатор RT9193-33, его собственное минимальное падение напряжение линейно зависит от проходящего через него тока. Производитель привел в документации два измерения, падение напряжения 0.220В при токе 0.3А и 0.170В при токе 0.2А.

По полученным точкам можно построить уравнение прямой:

U-u1u2-u1=I-i1i2-i1 → U-0.170.22-0.17=I-0.20.3-0.2 →Udrop=0.5*Iнагрузки+0.07

Также если напряжение на аккумуляторе (Uакк) будет больше 3.3В + Udrop, а это большая часть времени его работы, стоит учитывать падение напряжения на стабилизаторе, которое будет примерно равно:

Uстабилизатора= Uакк-3.3В

Таким образом можно вычислить падение напряжения на стабилизаторе:

Uстабилизатора= Uакк-3.3В , если Uакк≥3.3В+Udrop Udrop,             если Uакк<3.3В+Udrop

Выходное напряжение после стабилизатора будет рассчитываться по формуле:

Uвых= 3.3В,                если Uакк≥3.3В+Udrop Uакк-Udrop, если Uакк<3.3В+Udrop

Также стоит учесть минимальное напряжение питания микроконтроллера и подойдет ли для него минимальное напряжение, которое можно получить со стабилизатора при разряженном аккумуляторе.

Рассчитаем формулу нижней границы напряжения:

Uвых. мин.=Uакк. мин.-Udrop

Например, при токе потребления 40мА, и защите от переразряда настроенной на напряжение 2.9В:

Uвых. мин.=2.9В-0.5*0.04+0.07=2.81В

Полученное минимальное напряжение подходит для питания микроконтроллера и дисплея, а при напряжении ниже аккумулятор должен отключаться от переразряда специальными схемами защиты.

3.2 Включение-выключение и режимы питания

Немаловажным в работе портативного устройства является его отключение в случаях, когда оно не используется. Также я хотел бы предусмотреть возможность работы клавиатуры только при подключении к USB для того, чтобы клавиатура могла выключаться совместно с компьютером.

Для реализации этих требований можно воспользоваться трёхпозиционным переключателем, например Q-2504 [

https://static.chipdip.ru/lib/600/DOC015600425.pdf

] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Принципиальная схема движкового переключателя слева и внешний вид справа

Для реализации логики переключения трех состояний устройства была разработана структурная схема системы питания устройства (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структурная схема системы питания устройства

Для реализации такой схемы питания необходимо просто подключить выводы переключателя 2 и 3 к стабилизатору, а выводы 1 и 2 к USB и аккумулятору соответственно.

Данный переключатель, согласно документации, может выдержать ток до 0.3А при напряжении 4В, и более 0.2А при напряжении 5В, что полностью покрывает энерго потребление устройства.

4 Подключение периферии к микроконтроллеру

вапролд

4.1 Матрица клавиш

- Организация контактов для навесного монтажа выключателей

- Особенности подключения клавиатуры к микроконтроллеру

4.2 Разъем для LCD-дисплея

вапролдж

5 Принципиальная схема

- Составление и представление схемы

- Проверка соответствия требованиям проекта

- можно еще на принципиалке сделать место под резистор на входе микроконтроллера, чтобы гасить ток от конденсаторов на старте

- потести модуль заряда припаяв аккум, можно ли снимать напряжения с индикации для понимания заряжается устройство или нет

2. Электропитание

- Источники питания (литий-полимерный аккумулятор, USB)

- Микросхема защиты аккумулятора

- Микросхема зарядки и установка максимального зарядного тока

- LDO-стабилизатор 3.3В

- Расчет потребления тока (USB 2.0, микроконтроллер, дисплей)

3. Режимы работы клавиатуры

- Реализация трехпозиционного переключателя

- Режимы питания:

- Выключено

- Работа только от USB

- Работа от аккумулятора и USB

4. Клавиатурная матрица и подключение переключателей

- Организация контактов для навесного монтажа выключателей

- Особенности подключения клавиатуры к микроконтроллеру

5. Дополнительные элементы схемы

- Разъем для LCD-дисплея (опционально)

- Отладочный разъем для прошивки микроконтроллера

6. Итоговая принципиальная схема

- Составление и представление схемы

- Проверка соответствия требованиям проекта

- можно еще на принципиалке сделать место под резистор на входе микроконтроллера, чтобы гасить ток от конденсаторов на старте

- потести модуль заряда припаяв аккум, можно ли снимать напряжения с индикации для понимания заряжается устройство или нет

Заключение

1. Подведение итогов работы

2. Дальнейшие шаги (разводка платы в САПР, тестирование)

В данной работе проведен всесторонний анализ системы питания портативного электронного устройства, работающего от литий-ионного полимерного аккумулятора. Рассмотрены ключевые аспекты выбора контроллеров заряда, защиты аккумулятора и стабилизаторов напряжения, обеспечивающих надежное и эффективное электропитание устройства.

Анализ показал, что оптимальным решением по соотношению цена-качество является TP4056, но при его использовании важно учитывать риск подделок. Для компактных решений рекомендуется MCP73831, особенно его версия MCP73831T-2, реализующая режим восстановления аккумулятора.

Наиболее подходящим решением для защиты аккумулятора является FS312F-G, который срабатывает при разряде до 2.9 В, что предотвращает деградацию аккумулятора. BQ29700 имеет срабатывание на 2.8 В и компактные размеры, что делает его конкурентоспособным.

Buck-Boost стабилизатор (TPS63802) – наиболее эффективное и универсальное решение. Он работает в диапазоне 1.3–5.5 В, поддерживает выходное напряжение 1.8–5 В, имеет низкое энергопотребление (11 мкА в холостом режиме) и КПД до 95%.

Выбранные компоненты обеспечат стабильную, защищенную и энергоэффективную работу портативного устройства, продлевая срок службы аккумулятора и повышая надежность всей системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Lithium-polymer: Substance or Hype? [Электронный ресурс]. URL: https://batteryuniversity.com/article/bu-206-lithium-polymer-substance-or-hype (Дата обращения: 12.07.2024);

- Литий-полимерный аккумулятор [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Литий-полимерный_аккумулятор (Дата обращения: 12.07.2024);

- Charging - research and methodology [Электронный ресурс]. URL: https://accubattery.zendesk.com/hc/en-us/articles/210224725-Charging-research-and-methodology (Дата обращения: 12.07.2024);

- Summary Table of Lithium-based Batteries [Электронный ресурс]. URL: https://batteryuniversity.com/article/bu-216-summary-table-of-lithium-based-batteries (Дата обращения: 12.07.2024);

- Особенности заряда и разряда литиевых аккумуляторных батарей и современные технические средства управления этими процессами [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-zaryada-i-razryada-litievyh-akkumulyatornyh-batarey-i-sovremennye-tehnicheskie-sredstva-upravleniya-etimi-protsessami (Дата обращения: 12.07.2024);

- TP4056 Datasheet [Электронный ресурс]. URL: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1133270/TPOWER/TP4056.html (Дата обращения: 12.07.2024);

- Микросхемы заряда TP4056 [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=D7jFJ0efgyY (Дата обращения: 12.07.2024);

- Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers [Электронный ресурс]. URL: https://static.chipdip.ru/lib/283/DOC012283193.pdf (Дата обращения: 12.07.2024);

- SINGLE-CHIP CHARGE AND SYSTEM POWER-PATH MANAGEMENT IC [Электронный ресурс]. URL: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/111717/TI/BQ24032ARHLR.html (Дата обращения: 12.07.2024);

- SOT23 Dual-Input USB/AC Adapter 1-Cell Li+ Battery Chargers [Электронный ресурс]. URL: https://static.chipdip.ru/lib/760/DOC000760845.pdf (Дата обращения: 12.07.2024);

- 800mA Standalone linear Li-Ion Battery charger with thermal regulation [Электронный ресурс]. URL: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stc4054.pdf (Дата обращения: 12.07.2024);

- Discharge Characteristics of Li-ion [Электронный ресурс]. URL: https://batteryuniversity.com/article/bu-501a-discharge-characteristics-of-li-ion (Дата обращения: 12.07.2024);

- One  Cell  Lithium-ion/Polymer  Battery  Protection  IC [Электронный ресурс]. URL: https://www.alldatasheetru.com/html-pdf/256691/ETC2/DW01/291/3/DW01.html (Дата обращения: 12.07.2024);

- How does the DW01A prevent overcharging and discharging? [Электронный ресурс]. URL: https://electronics.stackexchange.com/questions/446526/how-does-the-dw01a-prevent-overcharging-and-discharging (Дата обращения: 12.07.2024);

- One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection [Электронный ресурс]. URL: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132811/FORTUNE/FS312F-G.html (Дата обращения: 12.07.2024);

- BQ297xx Cost-Effective Voltage and Current Protection Integrated Circuit for Single-Cell Li-Ion and Li-Polymer Batteries [Электронный ресурс]. URL: https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1946810/TI1/BQ2970/197/3/BQ2970.html (Дата обращения: 12.07.2024);

- CH583/CH582/CH581 Datasheet [Электронный ресурс]. URL: https://static.chipdip.ru/lib/164/DOC045164030.pdf (Дата обращения: 12.07.2024);

- 1N4001(M1) - 1N4007(M7) [Электронный ресурс]. URL: https://static.chipdip.ru/lib/981/DOC020981108.pdf (Дата обращения: 12.07.2024);

- TPS638022-A, High-Efficient, Low IQ Buck-Boost Converter with Small Solution Size [Электронный ресурс]. URL: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1114865/TI1/TPS63802.html (Дата обращения: 12.07.2024);

- Zio LiPo Battery Manager (Single battery) [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/ZIOCC/Zio-LiPo-Battery-Manager-single-battery?ysclid=m6z9nm8eud686661262 (Дата обращения: 12.07.2024);

- Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/813285/ (Дата обращения: 12.07.2024).